LED Gaismeklis ar Jaudu 32w

- Tehniskās prasības:

- Gaismekļa kopējā jauda 32w;

- Diožu jauda 29w

- Frekvence 47-63Hz;

Gaismas plūsma 2700	-3200Lm

- Gaismekļu kalpošanas laiks >50 000st;

Darba temperatūra_-20/+45C

Krāsu temperatūra 5000k

- Īpašie noteikumi:

- Gaismeklim jābūt izgatavotam no alumīnija/ metāla, kura garumam jābūt atkarīgam no diožu skaita.

- Katrai diodei jābūt aprīkotai ar savu optisko sistēmu, kura ir izgatavota no polimetilakrilata ar precīzu leņķa sadalījumu un labu gaismas caurlaidību.

- Mehānisko bojājumu triecien izturība Stikla balta opal( opal white)Virsmai

- Barošanas blokam jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret īssavienojumiem un pārslodzi.

- Jābūt montāžai, kas ļautu stiprināt gaismekli gan armstrong tipa, gan uz sienas/griestiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LED Lampas

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītais | Piedāvātais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - LED Panelu tipa lampas 32w - gab Spuldžu ražotājs: Spuldžu nosaukums (modelis, tips): Spuldžu izgatavošanas gads: Spuldžu garantijas laiks: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Paredzēta lietošanai ieksstelpas, panela tipa gaismeklis, montaza paredzeta “ Armstrong” tipa griestos, vai uz sienām/griestiem |  |  |  |  |
| 1.2. | Temperatūra | Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra – no -20 līdz +45 °C |  |  |  |  |
| 1.3. | Gaismas plūsma | 2900 lm (ne mazāka) |  |  |  |  |
| 1.4. | Gaismekļa korpuss | Anodēts alumīnija korpuss/ metāls / polikarbonāts (PC) |  |  |  |  |
| 1.5. | Aizsardzības klase | Paredzēta lietošanai iaksstelpas |  |  |  |  |
| 1.6. | Gaismas temperatūra | 4500 K (ne lielāka) |  |  |  |  |
| 1.7. | Gaismas virziens | 120° (ne mazāks) |  |  |  |  |
| 1.8. | Patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | 32W (ne vairāk) |  |  |  |  |
| 1.9. | Barošanas bloka ienākošais spriegums | 140V līdz 270V |  |  |  |  |
| 1.10. | Izejošās strāvas precizitāte | 2% (ne lielāka) |  |  |  |  |
| 1.11. | Barošanas bloka ienākošais spriegums | Maiņstrāva, 140V līdz 270V. Barošanas bloks nedrīkst patērēt vairāk kā 10% no kopējās spuldzes jaudas |  |  |  |  |
| 1.12. | Barošanas bloka aizsardzības līmenis | IP20 (ne zemāks) |  |  |  |  |
| 1.13. | Gaismekļa gabarīti | 300 x 1200x50 mm (ne lielāki) |  |  |  |  |
| 1.14. | Reaktīvās jaudas koeficients | 0,93 (ne mazāks) |  |  |  |  |
| 1.15. | Vidējais mūža ilgums | 50000 stundas (ne mazāks) |  |  |  |  |
| 1.16. | Spuldzes svars | 4,5 kg (ne lielāks) |  |  |  |  |
| 1.17. | Ražotāja garantija | 3 gadi (ne mazāk) Pretendentam jāiesniedz pasūtītājam spuldžu ražotāja vai autorizēta dīlera izsniegta rakstiska garantija, kas adresēta Pasūtītājam |  |  |  |  |
| 1.18. | Spuldzes sertifikācija | Piedāvājumam jāpievieno sertifikāts, kas apliecina spuldzes atbilstību Eiropas Savienības direktīvu 2004/108/EC un 2006/95/EC prasībām. |  |  |  |  |