LED spuldze/Gaismeklis T8 (Truba) alumīnija korpusā 24W

- Gaismekļa kopējā jauda 24w;

- Diožu jauda 21w

- Frekvence 47-63Hz;

- Gaismas plūsma 1950-2300Lm

- Gaismekļu kalpošanas laiks >50 000st;

- Darba temperatūra_-30/+55C

- Krāsu temperatūra 4500k

- Gaismeklis izgatavots no alumīnija, kura garums atkarīgs no diožu skaita.

- Gaismekļa augšdaļā ir izvietotas vairākas siltuma novadīšanas ribas.

- Katrai diode ir aprīkota ar savu optisko sistēmu, kura ir izgatavota no polimetilakrilata ar precīzu leņķa sadalījumu un labu gaismas caurlaidību.

- Gaismekļa apakša ir hermētiski noslēgta, kas pasargā diodes no netīrumiem un mehāniskiem bojājumiem.

- Mehānisko bojājumu trieciena izturība stikla virsmai

- Barošanas bloks ir aprīkotam ar aizsardzību pret īssavienojumiem un pārslodzi

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LED spuldze/Gaismeklis T8 (Truba) alumīnija korpusā 24W

| N.p.k. | Parametrs | Apraksts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Konstrukcija | Paredzēta lietošanai iekštelpās, paneļa tipa gaismeklis, paredzēts montēt uz griestiem vai sienas |  |
| 1.2. | Temperatūra | Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra – no -30 līdz +55 °C |  |
| 1.3. | Gaismas plūsma | 2000 lm (ne mazāka) |  |
| 1.4. | Gaismekļa korpuss | Anodēts alumīnija korpuss / polikarbonāts (PC) |  |
| 1.5. | Aizsardzības klase | Paredzēta lietošanai iekštelpās |  |
| 1.6. | Gaismas temperatūra | 4500 K (ne lielāka) |  |
| 1.7. | Gaismas virziens | 120° (ne mazāks) |  |
| 1.8. | Patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | 24W (ne vairāk) |  |
| 1.9. | Barošanas bloka ienākošais spriegums | 140V līdz 270V |  |
| 1.10. | Izejošās strāvas precizitāte | 2% (ne lielāka) |  |
| 1.11. | Barošanas bloka ienākošais spriegums | Maiņstrāva, 140V līdz 270V. Barošanas bloks nepatērē vairāk kā 10% no kopējās spuldzes jaudas |  |
| 1.12. | Barošanas bloka aizsardzības līmenis | IP20 (ne zemāks) |  |
| 1.13. | Gaismekļa gabarīti | L= 1500 mm (ne lielāki) |  |
| 1.14. | Reaktīvās jaudas koeficients | 0,93 (ne mazāks) |  |
| 1.15. | Vidējais mūža ilgums | 50000 stundas (ne mazāks) |  |
| 1.16. | Spuldzes svars | 0,1kg (ne lielāks) |  |
| 1.17. | Ražotāja garantija | 3 gadi (ne mazāk) |  |
| 1.18. | Spuldzes sertifikācija | Gaismeklis atbilst Eiropas Savienības direktīvu 2004/108/EC un 2006/95/EC prasībām. |  |